Tytuł: Keyboard Hero

Autorzy: Jakub Suder (JS), 
Michał Wesołowski (MW)

Ostatnia modyfikacja: 26.08.2026

Spis treści

1.  Repozytorium git	1

2.  Wstęp	1

3.  Specyfikacja	1

3.1 Opis ogólny algorytmu

3.2.  Tabela zdarzeń	2

4.  Architektura	2

4.1.  Moduł: top	2

4.1.1.  Schemat blokowy	2

4.1.2.  Porty	3

a)  mou – mouse_ctl, input	3

b)  vga – vga_ctl, output	3

4.1.3.  Interfejsy	3

a)  m2c – mouse_ctl to core	3

4.2.  Rozprowadzenie sygnału zegara	3

5.  Implementacja	4

5.1.  Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.	4

5.2.  Wykorzystanie zasobów	4

5.3.  Marginesy czasowe	4

6.  Film.	4

# Repozytorium git

https://github.com/WesolyMichal/KeyboardHero-MasterBoard

https://github.com/WesolyMichal/KeyboardHero-SlaveBoard

# Wstęp

Skąd się wziął pomysł i co w ramach tego projektu robimy.

Obaj graliśmy w przeszłości w gry rytmiczne typu Guitar Hero, gdzie należy w rytm muzyki naciskać odpowiednie klawisze, podobnie do gitary. W ramach tego projektu stworzyliśmy implementację tej gry na dwóch płytkach Basys3, kontrolowaną przez klawiaturę. Jedna z płytek odpowiedzialna jest za obsługę klawiatury i odtwarzanie melodii z głośników (niestety tej funkcjonalności nie udało się zrealizować), a druga za wyświetlanie na monitorze.

# Specyfikacja

## Opis ogólny algorytmu

Gra rozpoczyna się od zresetowania płytek: najpierw slave, potem master – przechodzimy do ekranu startowego. Po kliknięciu ENTER na klawiaturze trafiamy do ekranu wybierania piosenki. Klawiszami < i > wybieramy piosenkę. Kliknięcie ENTER rozpoczyna rozgrywkę. Celem gry jest przytrzymywanie odpowiednich przycisków-strum w rytm muzyki (tak jak w grze GUITAR HERO), jednocześnie wciskając klawisz szarpnięcia za strunę – Spację. Duża ilość trafień pod rząd zwiększa mnożnik punktów, a nietrafienie powoduje utratę combo. Po zakończeniu piosenki trafiamy do ekranu końcowego, gdzie wyświetlany jest wynik. Klikając ESC cofamy się do ekranu wyboru piosenki.

## Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie). Zdarzenia podzielone są na kategorie dotyczące różnych stanów działania programu. Kategorie powinny odpowiadać stanom ze schematu z pkt. 2.1.

| Zdarzenie | Kategoria | Reakcja systemu |
| --- | --- | --- |
| Reset Płytek | Inicjalizacja | Wysłanie do slave’a ramki połączenia, Ek. startowy |
| Kliknięcie ENTER | Ekran startowy | Przejście do ekranu wyboru piosenki |
| Klikanie < i > | Ekran wyboru piosenki | Zmiana wyboru piosenki |
| Kliknięcie ESC | Ekran wyboru piosenki | Powrót do Ekranu startowego |
| Kliknięcie ENTER | Ekran wyboru piosenki | Rozpoczęcie rozgrywki |
| Klawisze 1-6 | Ekran Rozgrywki | Przyciskanie odpowiednich „strun” |
| Kliknięcie Spacji | Ekran Rozgrywki | Pociągnięcie za strunę |
| Kliknięcie ESC | Ekran Rozgrywki | Przerwanie Rozgrywki, powrót do Ekranu wyboru |
| Zakończenie piosenki | Ekran Rozgrywki | Przejście do Ekranu końcowego, wynik |
| Kliknięcie ESC | Ekran Końcowy | Powrót do Ekranu wyboru piosenki |

# Architektura

## Moduł: top_master

Osoba odpowiedzialna: MW

### Schemat blokowy

### Porty

#### ps2 – keyboard interface (inout)

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| PS2_clk | Linia zegarowa magistrali PS/2 (dwukierunkowa) |
| PS2_data | Linia danych magistrali PS/2 (dwukierunkowa) |

#### led, uart – status, communication (output)

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| led[15:0] | Diody LED (dolny bajt – engine_out, górny note_led) |
| uart_tx | Linia nadawcza interfejsu UART (wyjście szeregowe) |

#### pmod_amp3 – audio interface (output / interface)

| Nazwa portu | Opis |
| --- | --- |
| Pmod_amp3 | Port interfejsu typu pmod dedykowany dla wzmacniacza audio AMP3 (I2S) |

### Interfejsy

#### game_if, note, pmod_amp3 – gameplay status, game note struct, audio interface

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| engine_out | Interfejs typu game_if przenoszący pełny stan silnika gry (m.in. punkty, stan rozgrywki) z u_game_engine do maszyn stanu (master_fsm), multipleksera komunikacji (UART_mux) oraz filtrów audio (damped_comb) |
| note | Struktura danych typu note_t przechowująca informacje o aktualnie odtwarzanej nucie (częstotliwość, czas trwania, wymagane przyciski) przekazywana z pamięci utworu u_song_rom do silnika gry. |
| pmod_amp3 | Interfejs wyjściowy typu pmod_if grupujący sygnały sterujące przetwornikiem cyfrowo-analogowym audio i wzmacniaczem na zewnętrznym module PMOD AMP3. |

### Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: MW

## Moduł: top_slave

Osoba odpowiedzialna: JS

### Schemat blokowy

### Porty

### Interfejsy

### Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: JS

# Implementacja

## Płytka Master

### Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

| Identyfikator ostrzeżenia | Liczba wystąpień | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Synth 8-7071 | 12 | Port nie jest używany w danej instancji modułu |
| Synth 8-7023 | 4 | Niektóre porty nie są używane w danej instancji modułu |
| Synth 8-589 | 1 | W syntezie nie używa się porównań bitów wildcard |
| Synth 8-3917 | 8 | Nie było możliwości dodania tylko kilku elementów z tablicy portów. |
| Synth 8-7129 | 23 | Moduł używa tylko części z sygnałów danego interfejsu |
| Synth 8-7080 | 1 | Projekt jest zbyt mały lub za mało skomplikowany |
| Synth 8-3332 | 13 | Moduł zapewniony przez prowadzącego na laboratoriach |

## Wykorzystanie zasobów

| Name | Slice LUTs | Slice Registers | F7 Muxes | F8 Muxes | Slice | LUT as Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| top_master_basys3 | 991 | 665 | 47 | 15 | 330 | 985 |
| # u_clk_wiz (clk_wiz_0_clk_wiz) | # 0 | # 16 | # 0 | # 0 | # 2 | # 0 |
| # u_top_master (top_master) | # 991 | # 649 | # 47 | # 15 | # 328 | # 985 |

| Name | LUT as Memory | Bonded IOB | BUFGCTRL | MMCME2_ADV | BUFHCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| top_master_basys3 | 6 | 29 | 3 | 1 | 2 |
| # u_clk_wiz (clk_wiz_0_clk_wiz) | # 0 | # 0 | # 3 | # 1 | # 2 |
| # u_top_master (top_master) | # 6 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

### Marginesy czasowe

| WNS | WHS |
| --- | --- |
| 1.234ns | 0.099ns |

## Płytka Slave

### Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado

| Identyfikator ostrzeżenia | Liczba wystąpień | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |

### Wykorzystanie zasobów

| Name | Slice LUTs | Slice Registers | F7 Muxes | F8 Muxes | Slice | LUT as Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| top_vga_basys3 | 3318 | 1255 | 21 | 3 | 1030 | 3278 |
| # debounce | # 162 | # 92 | # 0 | # 0 | # 45 | # 162 |
| # u_clk_wiz (clk_wiz_0) | # 0 | # 8 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # u_top_slave top_slave) | # 3111 | # 1155 | # 21 | # 3 | # 982 | # 3071 |

| LUT as Memory | Block RAM Tile | DSPs | Bonded IOB | BUFGCTRL | MMCME2_ADV | BUFHCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 5.5 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 |
| # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 | # 1 | # 1 |
| # 40 | # 5.5 | # 2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

### Marginesy czasowe

| WNS | WHS |
| --- | --- |
| 0.168ns | 0.050ns |

# Konfiguracja sprzętu

Płytki są połączone dwiema zworkami: jedną od masy do masy, drugą do pinu JA1 do pinu JA1.
Klawiatura podłączona jest do portu USB-A płytki MASTER. Wzmacniacz PMOD-AMP3 podłączony jest do złącza JC płytki MASTER. Monitor podłączony jest do portu VGA płytki SLAVE.

# Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://